计算机网络实验报告

实验名称：有线局域网组网与 VLAN 配置实验

学院名称：计算机科学与通信工程学院

专业班级：物联网工程2303

学生姓名：邱佳亮

学生学号：3230611072

教师姓名：李峰

报告日期：2024/10/15

目录

1 单交换机 VLAN 的构建	2

1.1 实验目的	2

1.2 实验思路	2

1.3 实验步骤	2

1.4 实验提高	7

2 跨交换机VLAN配置	9

2.1 实验目的	9

2.2 实验思路	9

2.3 实验步骤	10

2.4 实验提高	12

3 基于共享端口的跨交换机 VLAN 配置实验	13

3.1 实验目的	13

3.2 实验思路	13

3.3 实验步骤	14

3.4 实验提高	18

4 实验总结	20

4.1 收获	20

单交换机 VLAN 的构建

实验目的

熟悉VLAN的概念、掌握cisco交换机的VLAN的建立、删除方法，以及基于端口的VLAN分配方法。

实验思路

掌握 VLAN 的概念、掌握在交换机中 VLAN 创建与撤销的方法、掌握基于端口划分和配置 VLAN 的基本方法与步骤。

实验步骤

创建单交换机网络

建立如图 2.2 所示网络拓扑结构，其中交换机用 2950-24，四台电脑分别连接在FastEthernet0/1、FastEthernet0/2、FastEthernet0/3 和 FastEthernet0/4 端口中。并将 PC0、PC1、PC2 和 PC3 的 IP 地址设置为 192.1.1.1/255.255.255.0、192.1.1.2/255.255.255.0、192.1.1.3/255.255.255.0 和 192.1.1.4/255.255.255.0。将鼠标移动到交换机图标上，保持不动，系统将出现如图所示的端口分配情况列表：

图 1  端口分配情况

此时PC之间可以彼此Ping通：

图 2  Ping结果

创建VLAN

切换到“CLI”标签页，按下面步骤创建 VLAN：

- Switch#vlan database //进入 VLAN 配置模式

- Switch (vlan)#vlan 2 name vlan2 //创建 VLAN 2 并命名为 VLAN2

- Switch (vlan)#vlan 3 name vlan3 //创建 VLAN 3 并命名为 VLAN3

- Switch (vlan)#vlan 4 name vlan4 //创建 VLAN 4 并命名为 VLAN4

- Switch (vlan)#exit //退出 VLAN 配置模式

- Switch #show vlan brief //显示当前 VLAN 的配置信息

在交换机中已经创建了 vlan2、vlan3 和 vlan4 三个 vlan：

图 3  创建VLAN

删除VLAN

输入以下命令：

- Switch#vlan database //进入 VLAN 配置模式

- Switch (vlan)#no vlan 4 //删除 VLAN 4

- Switch (vlan)#exit //退出 VLAN 配置模式

发现VLAN 4删除：

图 4  删除VLAN

给VLAN分配端口

输入如下命令将 Fa0/1, Fa0/2 分配给VLAN 2：

- Switch >en

- Switch #conf t

- Switch (config)#int f0/1 //进入接口配置模式

- Switch (config-if)# switchport access vlan 2 //将接口 f0/1 配置到 vlan 2

- Switch (config-if)#int f0/2

- Switch (config-if)#switchport access vlan 2

- Switch (config-if)#end //返回特权模式

- Switch #show vlan brief

发现f0/1 和 f0/2 两个交换机端口已经分配到 vlan 2 中了：

图 5  端口分配结果

此时，PC0、PC1、PC2 和 PC3 彼此之间可以 Ping 通：

图 6  Ping结果

输入如下命令，将 Fa0/3-4 分配给 VLAN 3：

- Switch #conf t

- Switch (config)#int rang f0/3-4 //进入 f0/3-4 接口配置模式

- Switch (config-if)# switchport access vlan 3 //将 f0/3 和 f0/4 分配到 vlan 3

- Switch (config-if)#end //返回特权模式

- Switch#show vlan brief

结果如下：

图 7  分配结果

此时，PC0、PC1、PC2 和 PC3 彼此之间可以 Ping 通：

图 8  Ping结果

删除VLAN

按下面步骤删除 VLAN：

- Switch #vlan database //进入 VLAN 配置模式

- Switch (vlan)#no vlan 2 //删除 VLAN 2

- Switch (vlan)#no vlan 3 //删除 VLAN 3

- Switch (vlan)#exit

- Switch #show vlan brief //显示当前 VLAN 的配置信息

图 9  删除结果

此时，PC0、PC1、PC2 和 PC3 彼此之间不可以 Ping 通：

图 10  Ping结果

将 Fa0/1-4 重新分配给缺省 VLAN 1

按下面步骤将 f0/1~4 端口重新指定给 VLAN1：

- Switch #config terminal

- Switch (config)#int rang f0/1-4

- Switch (config-if)# switchport access vlan 1

- Switch (config-if)#end //返回特权模式

- Switch #show vlan brief //显示当前 VLAN 的配置信息

分配结果如下：

图 11  分配结果

此时，PC0、PC1、PC2 和 PC3 彼此之间可以 Ping 通：

图 12  Ping结果

实验提高

按图 2.11 的网络拓扑建立三个VLAN，如图所示：

图 13  CLI命令

图 14  创建结果

测试各 PC 之间连通性，发现只有同一VLAN下的PC可以Ping通:

图 15  Ping结果

跨交换机VLAN配置

实验目的

进一步熟悉 VLAN 的配置方法、掌握通过建立交换路径进行跨交换 VLAN 的配置方法

实验思路

  - 两台交换机上建立 VLAN2；

  - 将 PC0、PC1、PC2、PC3 所连接的端口都指定到 VLAN2。

  - 将连接两台交换机的端口也指定到 VLAN2，以建立 VLAN2 之间的交换路径。测试四台电脑彼此之间的连通性。

实验步骤

建立网络拓扑结构

建立如图 2.12 所示的网络拓扑，分别将 PC0、PC1、PC2、PC3 四台电脑的 IP 地址设置为 192.1.1.1/24、192.1.1.2/24、192.1.1.3/24 和 192.1.1.4/24：

图 16  网络拓扑图

建立VLAN

将 PC0、PC1、PC2、PC3 四台电脑通过自己所接入的交换机指定到 VLAN2中。命令如下：

- Switch>en

- Switch#vlan database

- Switch(vlan)#vlan 2 name vlan2

- Switch(vlan)#exit

- Switch#conf t

- Switch(config)#int rang f0/1-2

- Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2

- Switch(config-if-range)#exit

- Switch(config)#exit

- Switch#

图 17  CLI命令

此时PC0、PC1，PC2、PC3之间连通，而PC0和PC2、PC3不连通：

图 18  Ping结果

建立交换路径

在两台交换机上都将连接两台交换机的端口（f0/3）指定到 VLAN2 中。命令如下：

- Switch#conf t

- Switch(config)#int f0/3

- Switch(config-if)#switchport access vlan 2

- Switch(config-if)#end

- Switch#

图 19  CLI命令

此时PC间彼此连通：

图 20  Ping结果

实验提高

PC0 和 PC2 指定到 VLAN2，而 PC1 和 PC3 指定到 VLAN3：

图 21  CLI命令

图 22  VLAN分配结果

设置交换机接口为Trunk：

图 23  配置接口

此时PC之间可以互相连通：

图 24  Ping结果

基于共享端口的跨交换机 VLAN 配置实验

实验目的

  - 熟悉配置交换机接口的 trunk；

  - 熟悉跨交换机之间配置 vlan 的方法。

实验思路

  - 按图 2.13 所示的网络拓扑建立实验拓扑图。

  - 分别在两台交换机中都建立 VLAN2 和 VLAN3。

  - 将 PC0、PC1、PC2、PC3 都分配到 VLAN2 中，并在两台交换机的连接端口建立Trunk。测试四台电脑之间的连通性。

  - 将 PC0 和 PC2 指定到 VLAN2，PC1 和 PC3 指定到 VLAN3 中。测试四台电脑之间的连通性。并与实验 5 进行比较

实验步骤

建立网络拓扑

建立如图 2.13 所示的网络拓扑，分别将 PC0、PC1、PC2、PC3 四台电脑的 IP 地址设置为 192.1.1.1/24、192.1.1.2/24、192.1.1.3/24 和 192.1.1.4/24。

图 25  拓扑结构

此时PC之间可以连通：

图 26  Ping结果

建立VLAN

将 PC0、PC1、PC2、PC3 四台电脑通过自己所接入的交换机指定到 VLAN2 中。 分别在两台交换机中执行的命令如下：

- Switch>en

- Switch#vlan database

- Switch(vlan)#vlan 2 name vlan2

- Switch(vlan)#vlan 3 name vlan3

- Switch(vlan)#exit

- Switch#conf t

- Switch(config)#int rang f0/1-2

- Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2

- Switch(config-if-range)#exit

- Switch(config)#exit

- Switch#

图 27  CLI命令

此时PC0和PC1连通，和PC2、PC3不连通：

图 28  Ping结果

建立Trunk路径

将两台交换机的连接端口（f0/3）指定为共享路径（端口为共享端口）。命令如下：

- Switch#conf t

- Switch(config)#int f0/3

- Switch(config-if)#switchport mode trunk

- Switch(config-if)#end

- Switch#

图 29  CLI命令

此时PC间可以连通：

图 30  Ping结果

指定PC1和PC2到VLAN3

将 PC1 和 PC3 两台电脑通过自己所接入的交换机指定到 VLAN3 中，分别在两台交换机中执行的命令如下：

- Switch#conf t

- Switch(config)#int f0/2

- Switch(config-if)#switchport access vlan 3

- Switch(config-if)#end

- Switch#

图 31  CLI命令

此时不同VLAN下的PC不连通：

图 32  Ping结果

实验提高

按图 2.15 建立一个包含六台电脑和三台交换组成的网络，按图示连接好相应接口和配置好电脑的 IP 地址：

图 33  网络拓扑

此时PC之间是连通的：

图 34  Ping结果

分别在交换机 switch0 和 switch4 上面建立 vlan2 和 vlan 3，并按图示分配端口：

图 35  CLI命令

此时PC0-PC2、PC1-PC3不连通，因为不处于同一VLAN下，而PC4-PC5连通：

图 36  Ping结果

将交换机0和交换机4的Fa0/3接口设置为trunk：

图 37  CLI命令

将交换机5的Fa0/1和Fa0/2的接口也设置为trunk，并创建VLAN2和VLAN3：

图 38  CLI命令

此时PC0-PC2和PC1-PC3连通：

图 39  Ping结果

实验总结

收获

  - 理解VLAN的概念：通过本次实验，我深刻理解了VLAN（虚拟局域网）的概念，它允许网络管理员将一个物理局域网划分为多个逻辑上的局域网，以提高网络的安全性和管理效率。

  - 掌握VLAN的配置方法：学会了如何在Cisco交换机上创建、删除VLAN，以及如何将端口分配给特定的VLAN。

  - 跨交换机VLAN配置：学会了如何通过配置Trunk链路来实现跨交换机的VLAN通信。