计算机网络实验报告

实验名称：无线局域网组网实验

学院名称：计算机科学与通信工程学院

专业班级：物联网工程2303

学生姓名：邱佳亮

学生学号：3230611072

教师姓名：李峰

报告日期：2024/10/22

目录

1 单交换机 VLAN 的构建	2

1.1 实验目的	2

1.2 实验思路	2

1.3 实验步骤	2

1.4 实验提高	7

2 跨交换机VLAN配置	9

2.1 实验目的	9

2.2 实验思路	9

2.3 实验步骤	10

2.4 实验提高	12

3 基于共享端口的跨交换机 VLAN 配置实验	13

3.1 实验目的	13

3.2 实验思路	13

3.3 实验步骤	14

3.4 实验提高	18

4 实验总结	20

4.1 收获	20

无线局域网基本组网实验

实验目的

（1）了解信道的概念；

（2）了解基本服务集的通行区域概念；

（3）掌握无线终端与 AP 之间建立关联的方法。

（4）掌握无线局域网中终端 IP 地址自动分配和手动配置的方法

（5）掌握无线局域网与有线网的连接方法。

实验思路

（1）熟悉 PT 中无线局域网物理工作区的使用方法；

（2）了解在 PT 中台式电脑和笔记本电脑无线网卡的更换方法。

（3）掌握无线终端与 AP 之间建立关联的方法与过程。

（4）掌握无线局域网中终端 IP 地址自动分配方法

（5）掌握无线局域网中终端 IP 地址手动配置方法

（6）了解基于交换的无线扩展组网方法，进一步了解局域网 IP 地址的分配		规则。

实验步骤

物理工作区设备部

点击“物理工作区”按钮，进入物理工作区界面：

图 1  物理工作界面

选择物理定位，点击“Navigation”按钮，选中“Home City”，在设备类别的“Wireless Devices”中选择一个“AccessPoint-PT”型 AP 节点设备拖放到物理工作区，在 AP 节点网格覆盖区域（其无线信号覆盖区域）分别拖放一台台式电脑和笔记本电脑，：

图 2  设备部署

AP 节点设置

鼠标单击 AP 节点，系统将弹出如图 3.7 所示的设置对话框，选中其中的“Config”标签页，并选中“Interface”中的“Port 1”，在设置栏中将 SSID 设置为 123456，授权设置为 WPA2 方式，密钥为 12345678：

图 3  AP节点设置

无线上网方式设置

点击其中的一台笔记本电脑，点击其中的电源按钮关闭电脑。卸载有线网卡，然后拖入无线网卡，然后点击电源按钮打开电脑：

图 4  配置笔记本电脑

切换到“Config”标签页，并选中“Interface”中的“Wireless0”，在设置栏中将 SSID设置为 123456，授权设置为 WPA2-PSK 方式，密钥为 12345678：

图 5  设置无线上网

连通性测试

切换回逻辑工作界面，在物理工作界面中点击“Logical” 按钮，切换回逻辑工作界面：

图 6  逻辑界面拓扑

检查各电脑的 IP 地址，在此基础上进入各电脑的命令行状态，验证彼此之间的连通性：

图 7  各电脑IP地址

此时，PC 彼此之间可以 Ping 通：

图 8  Ping结果

扩展无线局域网

在逻辑工作界面中，添加一台交换机 2950-24 和一台台式电脑，并且连接 AP 节点和交换机，连接交换机和新添的电脑，将新添电脑（PC1）的 IP 地址设置为 192.1.1.3/24。此时，PC1和其他PC不可以 Ping 通：

图 9  Ping结果

静态设置 IP 地址

将电脑 PC0 和 Laptop0 的 IP 地址设置 为静态“Static”地址，如图 3.13 所示，并分别设置为192.1.1.1/24 和 192.1.1.2/24：

图 10  设置IP地址

此时，PC彼此之间可以 Ping 通：

图 11  Ping结果

将电脑 PC0 和 Laptop0的 IP 地址分别设置 192.1.2.1/24 和 192.1.2.2/24，不可以Ping通：

图 12  Ping结果

实验提高

按图 3.14 建立一个包含五台电脑的拓扑网络，按图示连接好相应接口和配置好电脑的 IP 地址，制定配置方案使各电脑之间互联互通，并测试各电脑之间的连通性。

图 13  网络拓扑

将笔记本电脑SSID设置为123456，授权设置为WPA2，密钥为12345678，设置静态IP地址，并在物理工作区中放入AP节点网络覆盖区域：

图 14  配置笔记本电脑

此时PC之间可以Ping通：

图 15  Ping结果

无线局域网扩展组网实验

实验目的

（1）了解基于交换的扩展服务器组网方法，以及在扩展服务集中终端漫游的		机制。

（2）思考面向扩展服务集的 VLAN 的建立方法。

实验思路

（1）了解基于交换的扩展服务器组网方法，以及在扩展服务集中终端漫游的		机制。

（2）思考面向扩展服务集的 VLAN 的建立方法。

实验步骤

物理工作区设备部署

切换到物理工作区，并在其中部署如图 3.16 所示的两个 AP 和四台电脑。：

图 16  设备部署

AP 节点设置

鼠标单击任一 AP 节点，系统将弹出如图 3.17 所示的设置对话框，选中其中的“Config”标签页，并选中“Interface”中的“Port 1”，在设置栏中将 SSID 设置为123456，授权设置为 WPA2 方式，密钥为 12345678。同样的方式设置另外一台 AP 节点：

图 17  AP节点设置

无线上网方式设置

更换四台电脑的网卡，换成无线网卡，并设置无线上网参数，包括 SSID 和密钥。，即将 SSID 设置为 123456，授权设置为 WPA2-PSK 方式，密钥为 12345678：

图 18  配置笔记本电脑

连通性测试

切换回逻辑工作界面，在物理工作界面中点击“Logical” 按钮，切换回逻辑工作界面：

图 19  拓扑图

检查各电脑的 IP 地址，在此基础上进入各电脑的命令行状态，验证彼此之间的连通性：

图 20  Ping结果

静态设置IP地址

将各电脑的 IP 地址设置为静态“Static”地址：

图 21  设置IP地址

在此基础上进一步验证彼此之间的连通性：

图 22  Ping结果

不同 BSS 之间漫游

重新切换回物理工作区模式，将其中一台笔记本电脑从一台 AP 节点的作用区域拖入另一台 AP 节点的作用区域：

图 23  修改关联AP

切换回逻辑工作区方式，电脑与 AP节点之间的关联关系已经调整：

图 24  网络拓扑

进一步检查各电脑的上网参数，验证各电脑彼此之间的连通性：

图 25  Ping结果

如果两台 AP 的 SSID 分别是 123456 和 123457：

图 26  网络拓扑

此时笔记本电脑不能在不同 AP 节点之间漫游：

图 27  Ping结果

实验提高

按图 3.24 建立一个包含六台电脑的拓扑网络，按图示连接好相应接口和配置好电脑的 IP 地址：

图 28  网络拓扑

测试各电脑之间的连通性，PC间可以连通：

图 29  Ping结果

在交换机上面建立 vlan 2 和 vlan 3：

图 30  CLI命令

图 31  VLAN分配结果

测试各电脑之间的连通性，发现只有同一VLAN下的PC能连通：

图 32  Ping结果

实验总结

收获

  - 理解VLAN的概念：通过本次实验，我深刻理解了VLAN（虚拟局域网）的概念，它允许网络管理员将一个物理局域网划分为多个逻辑上的局域网，以提高网络的安全性和管理效率。

  - 掌握VLAN的配置方法：学会了如何在Cisco交换机上创建、删除VLAN，以及如何将端口分配给特定的VLAN。

  - 跨交换机VLAN配置：学会了如何通过配置Trunk链路来实现跨交换机的VLAN通信。