计算机网络实验报告

实验名称：接入Internet与小型网络设计实验

学院名称：计算机科学与通信工程学院

专业班级：物联网工程2303

学生姓名：邱佳亮

学生学号：3230611072

教师姓名：李峰

报告日期：2024/11/21

目录

1 接入Internet	2

1.1 实验目的	2

1.2 实验思路	2

1.3 实验步骤	2

1.3.1 接入控制的配置	2

1.3.2 配置路由器	4

1.3.3 拨号接入	5

1.4 实验提高	6

2 中小企业网规划设计与配置实现	8

2.1 实验目的	8

2.2 实验思路	8

2.3 实验步骤	9

3 总结和收获	15

接入Internet

实验目的

（1）熟悉 Internet 接入技术方面的内容，以及 PPP 协议，熟悉 PPP 协议的工作过程

（2）熟悉中小型网络的规划设计，二层和三层交换的相关配置方法，以及路由的配置方法

实验思路

（1） 验证宽带接入 Internet 的设计过程；

（2） 熟悉接入控制设备的配置过程

（3） 熟悉终端宽带的接入过程

（4） 熟悉本地鉴别方式鉴别终端用户过程，以及用户终端访问 Internet 的过程

实验步骤

接入控制的配置

构建如图所示的网络拓扑：

图 1  网络拓扑

将 Router0 作为接入控制设备，下面对其进行相关配置：

（1）配置 Router0 端口：

- Router>en

- Router#conf term

- Router(config)#int f0/0

- Router(config-if)#no shut //使能端口 f0/0

- Router(config-if)#ip addr 1.1.1.1 255.0.0.0 //配置端口 IP 地址

- Router(config-if)#exit

- Router(config)#int f0/1

- Router(config-if)#no shut //使能端口 f0/1

- Router(config-if)#ip addr 192.1.2.1 255.255.255.0 //配置端口 IP 地址

- Router(config-if)#exit

- Router(config)#

图 2  配置端口

- 配置 Router0 动态路由

- Router(config)#route rip //配置动态路由，RIP 路由协议

- Router(config-router)#network 192.1.2.0 //配置宣告网络（直连网）

- Router(config-router)#exit

- Router(config)#

- 图 3  配置路由

- 配置 Router0 接入控制功能

- Router(config)#vpdn enable //配置 PPP，启动路由器虚拟专用拨号网络功能

- Router(config)#vpdn-group b1 //创建 b1 VPDN 组

- Router(config-vpdn)#accept-dialin //使能 VPDN 拨号功能

- Router(config-vpdn-acc-in)#protocol pppoe //指定 pppoe 为拨号网使用协议

- Router(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 1 //指定通过使用编号为 1 的虚拟模板创建虚拟接入接口

- Router(config-vpdn-acc-in)#exit

- Router(config-vpdn)#exit

- Router(config)#ip local pool c1 192.1.1.1 192.1.1.14 //配置本地 IP 地址池

- Router(config)#aaa new-model //启动路由器鉴别、授权等

- Router(config)#aaa authentication ppp a1 local //配置本地鉴别模式，注意 a1

- Router(config)#interface virtual-template 1 //创建编号为 1 的虚拟模板

- Router(config-if)#ip unnumbered f0/0 //在一个没有分配 IP 地址的接口上启动 IP 处理

- 功能

- Router(config-if)#peer default ip addr pool c1 //指定地址池

- Router(config-if)#ppp authentication chap a1 //指定鉴别协议

- Router(config-if)#exit

- Router(config)#username aaa1 password bbb1 //创建授权用户

- Router(config)#username aaa2 password bbb2 //创建授权用户

- 图 4  配置接入控制功能

- 启动 PPPoe

- Router(config)#int f0/0

- Router(config-if)#pppoe enable

- Router(config-if)#exit

- Router(config)#

图 5  启动PPPoe

配置路由器

- 配置路由器端口

- Router>en

- Router#conf term

- Router(config)#int f0/0

- Router(config-if)#no shut

- Router(config-if)#ip addr 192.1.2.2 255.255.255.0

- Router(config-if)#int f0/1

- Router(config-if)#no shut

- Router(config-if)#ip addr 192.1.3.254 255.255.255.0

- Router(config-if)#exit

图 6  配置路由器接口

- 配置动态路由

- Router(config)#router rip

- Router(config-router)#network 192.1.2.0

- Router(config-router)#network 192.1.3.0

- Router(config-router)#exit

图 7  配置动态路由

- 配置静态路由

- Router(config)#ip route 192.1.1.0 255.255.255.240 192.1.2.1 //即对接入的终端用户配置静态路由

- Router(config)#exit

图 8  配置静态路由

拨号接入

分别对 PC1 和 PC2 在其属性对话框中的“Desktop”标签页中点击其中的“PPPoE Dialer”选项即可进入拨号对话框，分别用 aaa1/aaa1 和 bbb1/bbb1 拨号接入 Internet：

图 9  拨号接入

测试 PC1 和 PC2 的连通性，可以连通：

图 10  连通性测试

实验提高

按下面图 5.3 所示的网络拓扑图及相关接口的 IP 地址，在本次实验的基础上通过配置 Laptop1 和 Laptop2，PC1 和 PC2 以拨号方式接入 Internet：

图 11  网络拓扑

放置主机和AP节点：

图 12  放置节点

设置AP节点SSID、授权设置和密钥：

图 13  设置AP节点

在笔记本上安装无线网卡，设置笔记本上上网SSID和密钥：

在路由器中增加本地用户名和密码：

图 14  增加用户

两台笔记本分别通过PPPoE接入Internet：

图 15  接入网络

测试 PC1 和 PC2 的连通性，可以连通：

图 16  连通性测试

中小企业网规划设计与配置实现

实验目的

（1）掌握二层交换、三层交换、路由的配置与管理方法，以及 NAT 技术。

（2）能够利用 2—3 台二层交换机，1 台三层交换和 1-2 台路由器，4—6 台电脑和 NAT 技术对组网方案进行部署实施与测试分析，并通过分析能得出有效结论。

（3）能够对所组网络进行相关的安全性配置与管理。

实验思路

（1）四个办公室的任何一台电脑都能够访问外网的两台服务器（使用 NAT 实现）

（2）办公室 1、2、4 之间的电脑能相互访问；

（3）办公室 3 中的电脑与办公室 1、2、4 之间不能访问；

（4）办公室 1 和办公室 4 之间的电脑能实现漫游，即办公室 1 的电脑移动到办公室 4之后能继续上网，反之也是。

实验步骤

按图所示建立网络拓扑，注意各路由器端口的分配，将办公室内主机ip地址设为192.168.x.1--192.168.x.2，网关为192.168.x.254，两台服务器ip地址为200.1.1.2、200.1.1.3，网关为200.1.1.254：

图 17  设备部署

给每个办公室分配VLAN，指定端口，使办公室2、3，1和4分别属于不同的VLAN：

、

图 18  建立VLAN

设置交换机与三级交换机之间的端口为Trunk类型，使不同VLAN流量能经过交换机：

图 19  配置Trunk

在三级交换机上创建VLAN，并指定ip地址：

图 20  创建VLAN

在三级交换机上启动路由功能：

图 21  启动路由功能

在交换机上设置隔离规则，拒绝ip地址为192.168.3.0的流量，并允许其他流量通过交换机，应用规则到办公室3的VLAN上：

图 22  设置隔离规则

检查连通性，发现其他办公室可以连通除办公室3以外的主机：

图 23  连通性测试

对于办公室1和4的笔记本，需要置于不同的AP节点范围内：

图 24  网络拓扑

并为两个AP节点设置相同的的SSID和密码：

图 25  设置AP节点

确保办公室1和4处于同一VLAN下：

图 26  设置VLAN

此时将一台笔记本移动至另一个办公室：

图 27  网络拓扑

该笔记本依然能够连通其他PC：

图 28  连通性测试

为了配置NAT，在出口路由和服务器之间添加ISP路由器：

图 29  网络拓扑

配置两个二级交换机的网关为192.168.255.254：

图 30  配置网关

配置三级交换机与路由器之间的ip地址为192.168.99.1，设置默认网关ip地址：

图 31  三级交换机配置

配置出口路由器0、1接口的ip地址，0接口设置为内部接口，1接口为外部接口，配置NAT访问控制列表1，在1端口使用端口地址转换，设置默认路由指向202.1.10.2，定义访问控制列表1，允许所有192.168.0.0的ip地址通过：

图 32  出口路由配置

设置ISP路由ip地址，接口0为200.1.10.2，接口1为200.1.1.254，即服务器的网关：

图 33  配置ISP路由

此时使用内网主机ping服务器，发现可以连通：

图 34  连通性测试

总结和收获

通过完成本次实验，我系统地掌握了接入 Internet 和小型网络设计的基础知识及操作技能。具体而言，熟悉了 PPP 协议的工作过程、路由器的基本配置方法，包括静态路由、动态路由及默认路由的配置，并学会了通过 NAT 技术实现中小企业网络的组网与访问控制。在实验过程中，不仅验证了多种接入和网络拓扑设计方法，还强化了对 VLAN 间路由配置与网络隔离规则应用的理解。这些实践不仅提升了我的网络规划能力，也增强了对计算机网络设计和安全性配置的综合掌握，为日后处理实际网络部署问题奠定了扎实基础。